L’OBBLIGO NORMATIVO

Il PiMUS è reso obbligatorio dall’art. 36-quater del D.Lgs. n. 81/2008.

- Obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi -. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto.

Tale piano può assumere la formadi un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.[…]». Attualmente, a parte la “Linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata - Montaggio, smontaggio, trasformazione

ponteggi”[ redatta dall’ISPESL, che tratta marginalmente l’argomento PiMUS, non sono presenti circolari o altri documenti ufficiali che diano indicazioni su come redigerlo e gestirlo operativamente in cantiere.

CHE COSA È IL PIMUS

È il documento operativo che deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio di ponteggi metallici fissi, al fine di garantire:

- la loro sicurezza durante le fasi di montaggio e smontaggio;

- la sicurezza di chi, non addetto al montaggio del ponteggio, potrebbe comunque trovarsi coinvolto in queste operazioni quali: altri lavoratori presenti in cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione;

- la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio. Tale sicurezza è ottenuta in primo luogo dalla realizzazione dell’opera provvisionale conformemente alla legge e in secondo luogo da un uso attento dello stesso.

Il PiMUS non è un documento di valutazione dei rischi come il PSC e il POS, anche se con questi deve essere in stretta correlazione; infatti, la legge richiede che tale piano possa assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

Il PiMUS, deve essere realizzato tutte le volte che sia presente la necessità di allestire un ponteggio metallico fisso dotato di libretto di autorizzazione ministeriale, indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla sua complessità e dal fatto che sia necessario o meno il progetto del ponteggio.

Il Piano è altresì da predisporre nel caso in cui si realizzi un impalcato o un’altra opera provvisionale con elementi di ponteggi metallici fissi. Il PiMUS non è necessario per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli) o ponti su cavalletti e non è richiesto nel caso in cui il ponteggio sia montato da un lavoratore autonomo, in quanto lo stesso piano è previsto all’interno del D.Lgs. n.    per la sicurezza dei lavoratori dipendenti. Il Piano, infatti, è un obbligo a carico del datore di lavoro dell’impresa che realizza il ponteggio.

Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato con il concorso di più lavoratori autonomi, il Piano dovrà essere redatto a cura del lavoratore autonomo che ha l’appalto di montaggio, e gli altri lavoratori dovranno sottoscriverlo.

Chi deve redigere il PiMUS?

La legge dispone che: «Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio». Il PiMUS, quindi, è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.

Nel caso in cui a queste attività concorrano più imprese potrà essere realizzato un solo PiMUS a firma congiunta dei datori di lavoro delle imprese interessate; naturalmente, ogni impresa dovrà avere una copia del documento. In questo caso nel Piano saranno descritte le modalità di coordinamento tra le attività delle diverse imprese. Stessa cosa anche nel caso in cui a realizzare il ponteggio siano una impresa assieme a dei lavoratori autonomi.

Non si ritiene necessaria la compilazione di un PiMUS per ogni impresa esecutrice alla stregua di quanto già succede per il POS, poiché quest’ultimo è un documento di valutazione dei rischi dell’impresa per lo specifico cantiere, mentre il PiMUS è un documento operativo.

In merito alla redazione del documento da parte di persona competente, non viene chiarito quali siano tali competenze. Attualmente la normativa sui ponteggi, comprese le novità introdotte dal D.Lgs. n.           non prevede la presenza in impresa di persone con particolari competenze come, ad esempio, succede nelle imprese di rimozione di amianto, dove deve essere presente un tecnico abilitato con tanto di corso ed esame superato (ai sensi della legge n. 257/ 1992) che redige i piani previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 277/1991. L’unica figura che la legge prevede essere necessaria è quella di un ingegnere o di un architetto abilitato alla libera professione per l’elaborazione del progetto per i ponteggi realizzati difformemente dalla relazione di calcolo e del libretto di autorizzazione ministeriale. Si ritiene che il datore di lavoro deve realizzare questo documento con la massima perizia ed attenzione ricorrendo, dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano, alle professionalità dell’ingegnere o dell’architetto per la progettazione del ponteggio.

Quando deve essere elaborato il PiMUS?

Il PiMUS deve essere elaborato prima dell’inizio dei lavori di montaggio, in quanto lo stesso deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio. È chiaro che in caso di modifiche in corso d’opera di ponteggi e di nuovi ponteggi da montare il PiMUS debba essere aggiornato.

Quali devono essere i contenuti

del PiMUS?

Il PiMUS deve essere specifico per il tipo di ponteggio che dovrà essere montato e riportare tutte le indicazioni utili per il suo montaggio, uso e smontaggio. Di seguito si fornisce l’articolazione che dovrà avere il PiMUS:

- identificazione del cantiere: anagrafica di cantiere, breve descrizione dell’intervento da realizzare;

- identificazione dell’impresa addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio: anagrafica dell’impresa o delle imprese e/o dei lavoratori autonomi che partecipano al montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio. Nel caso di partecipazione di più soggetti, devono essere specificate le competenze di ognuno e le modalità di intervento;

- identificazione del personale addetto al  montaggio: nominativo delle persone che parteciperanno al montaggio con il rispettivo ruolo all’interno della squadra di montaggio. In particolar modo devono essere indicate la persona o le persone che durante le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio potranno ricoprire il ruolo di preposto.

In allegato al PiMUS, per ognuna delle persone citate, devono essere presenti gli attestati di frequenza al corso abilitativo per montatori di ponteggio, corso reso obbligatorio sempre dal D.Lgs. n.          . Nel periodo transitorio di due anni, fino al 18 luglio 2007, per il personale in attesa di frequentare il corso di abilitazione al montaggio, si deve allegare al PiMUS una dichiarazione attestante l’esperienza di montaggio di ponteggi maturata dal lavoratore; tale esperienza dovrà coprire il periodo dal       (2 anni) per i montatori,mentre dovrà coprire il periodo dal            (3 anni) per i preposti;

- tipo/i di ponteggio/i da montare:

identificazione dei ponteggi da montare tramite marca e modello.

Per ogni ponteggio si deve specificare marca e modello, l’impresa proprietaria e con che tipo di contratto lo stesso viene montato in cantiere (noleggio con montaggio, trasformazione e montaggio a cura del noleggiatore, noleggio del ponteggio con montaggio da parte dell’appaltatore, ecc.);

Per ogni tipo diverso di ponteggio deve essere allegata al PiMUS una copia dei libretti di autorizzazione ministeriale. Non è necessario che i libretti siano fisicamente allegati al piano, l’importante e che gli stessi siano presenti in cantiere, come previsto per legge, a disposizione degli addetti al montaggio;

- analisi del progetto: evidenza delle componenti progettuali comprese le eventuali richieste specifiche aventi delle ricadute sul ponteggio.

Queste componenti sono, ad esempio:

- altezza dei diversi fronti del fabbricato;

- presenza di aggetti, rientranze sulle facciate degli edifici;

- presenza di aperture che non consentono un’uniforme distribuzione degli ancoraggi del ponteggio;

- utilizzo del ponteggio come opera provvisionale di sostegno (ad esempio di murature da ripristinare); necessità di montare sul ponteggio dei cartelloni, reti, graticci. Per le situazioni progettuali evidenziate sono da indicare nel piano le soluzioni tecniche adottate per risolvere i problemi presenti;

- descrizione del contesto ambientale in cui andrà montato il ponteggio:

l’analisi e la valutazione del contesto ambientale è di fondamentale importanza per un corretto montaggio del ponteggio stesso.

Sono da valutare, ad esempio:

- presenza di piano di appoggio planare;

- piano di appoggio con adeguata portata. È questo il caso di ponteggi montati su solai di c.a. o altri materiali, terrazzi, balconi, ecc.;

- luoghi di passaggio stretti: richiedono l’adozione di partenze ristrette se non addirittura da ponti a sbalzo;

- presenza di murature su cui non è possibile eseguire ancoraggi di idonea portata;

- presenza, nelle vicinanze, di linee elettriche in tensione con adeguata portata, luoghi di lavoro stretti, ecc.

Per le situazioni evidenziate sono da indicare nel Piano le soluzioni tecniche adottate per risolvere i problemi presenti;

- analisi delle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC (se presente):

- evidenziare le componenti progettuali comprese le eventuali richieste specifiche aventi delle ricadute sul ponteggio contenute nel PSC e richieste per particolari motivi. Queste componenti sono, ad esempio:

- caratteristiche che il ponteggio deve avere per poter eseguire i lavori (mantovane supplementari per la protezione di determinate zone di lavoro, posizione e numero delle scale di accesso e discesa, ecc.);

- allestimento del cantiere per il montaggio del ponteggio;

- modalità per l’esecuzione delle opere in sicurezza; tempistica di esecuzione delle opere.

Per le situazioni progettuali evidenziate sono da indicare nel piano le soluzioni tecniche adottate per risolvere i problemi presenti;

schemi di montaggio dei ponteggi:

si deve indicare anche graficamente come sarà realizzato il ponteggio. Sono possibili tre casi:

1. il ponteggio è eseguito rispettando i parametri alla base della relazione di calcolo del fabbricante e gli schemi-tipo allegati al libretto di autorizzazione ministeriale;

2. il ponteggio è eseguito in difformità dai parametri della relazione di calcolo e/o dagli schemi tipo del libretto di autorizzazione ministeriale o è realizzato con uso promiscuo di elementi di diversi ponteggi;

3. il ponteggio è eseguito in parte secondo quanto previsto nel caso 1 e in parte secondo quanto previsto nel caso 2. Naturalmente le parti afferenti ad ogni caso devono essere ben

distinte tra di loro.

Caso 1

Il PiMUS deve contenere i disegni del ponteggio (art. 33, D.P.R. n. 164/1956).

Questi disegni riportano lo sviluppo del ponteggio sulla pianta e sui prospetti dei fabbricati.

Sui disegni dovranno evidenziarsi:

- i diversi tipi di ponteggi utilizzati (marca e modello);

- il riferimento agli schemi tipo, dedotti dal libretto di autorizzazione ministeriale, adottati per la realizzazione di ogni parte del ponteggio;

- tipi di ancoraggio da realizzare e loro posizionamento.

- disegni devono essere in scala (almeno 1:100).

Caso 2

Al PiMUS deve essere allegato il progetto del ponteggio a firma di un ingegnere o di un architetto abilitati alla libera professione (art. 32, D.P.R. n. 164/1956).

I casi in cui è necessario il progetto sono per la maggior parte elencati all’interno della circolare ministeriale n. 149/1985 e di seguito riportati in sintesi:

- l ponteggi alti oltre 20 m (misurati dal piano d’appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro più alto);

l realizzati non conformemente agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale;

l comprendenti un numero complessivo di impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo;

l con gli ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione

ministeriale; l con sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore a quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio riportata nel libretto di istruzioni allegato al libretto di autorizzazione ministeriale;

l con una superficie esposta all’azione del vento presa in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio (solitamente questo si supera quando al ponteggio sono attaccati teli, graticci, tabelloni e/o cartelloni);

l nel caso di uso promiscuo di elementi di ponteggio non appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale (circolare del Ministero del Lavoro 23 maggio 2003, n. 20).

Il progetto deve contenere:

1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale;

2) disegno esecutivo (piante, prospetti e sezioni, se necessario).

Caso 3

Al PiMUS deve essere allegata una planimetria in cui siano individuate le diverse zone in cui saranno

montati i ponteggi di cui al caso 1 e quelli di cui al caso 2.

Le documentazioni da allegare al piano sono quelle previste nel caso 1 e nel caso 2;

- sistemi di sicurezza da utilizzare per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi:

nel PiMUS si deve indicare il sistema utilizzato per la prevenzione e protezione dal rischio di caduta dall’alto degli addetti al montaggio dei ponteggi.

I sistemi di sicurezza possono essere di diverso tipo:

- i sistemi di sicurezza intrinseci al ponteggio stesso, cioè utilizzo di ponteggi che si montano senza ausilio di ulteriori protezioni aggiuntive a quelle fornite dal ponteggio stesso (es. ponteggi prefabbricati con telaio ad H con possibilità di montare sia impalcato che parapetto dal lato inferiore);

- utilizzo di sistemi di protezione anticaduta individuali, (vedi anche D.M. n. 466/1992) quali:

- dispositivi di protezione presenti sul mercato ed acquistati e montati da parte dell’impresa esecutrice dei lavori. Per esempio linea di ancoraggio tirata su piantoni collegati ai montanti dei ponteggi, linee di ancoraggio da posizionare direttamente sui montanti del ponteggio e quindi dotati di istruzioni di montaggio ed utilizzo degli stessi. Le certificazioni, le istruzioni di montaggio e d’uso devono essere allegate al PiMUS;

- dispositivi di protezione realizzati direttamente dall’impresa esecutrice del ponteggio. Per questi dispositivi al PiMUS devono essere allegati: gli eventuali calcoli di dimensionamento e/o verifica per garantirne la sicurezza, le misure di montaggio e smontaggio e di uso in sicurezza;

- allestimento dell’area di cantiere per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio: l’allestimento dell’area di cantiere è finalizzato alla prevenzione e protezione dei rischi di caduta di materiali (elementi componenti del ponteggio e attrezzature di lavoro) che possono interessare sia i lavoratori addetti che altre persone non coinvolte nell’esecuzione delle attività quali altri lavoratori coinvolti nella realizzazione dell’opera e/o terzi rispetto al cantiere. Lo studio dell’allestimento del cantiere deve tener presenti i seguenti punti:

- delimitazione/recinzione delle diverse aree di cantiere;

- approvvigionamento/allontanamento dei materiali dal cantiere;

- aree di stoccaggio provvisorie dei materiali;

- protezioni accessorie da montare in corrispondenza di alcuni punti sensibili quali, ad esempio, tettoie di protezione su accessi di palazzi;

- modifica della viabilità attorno al cantiere, allegando le comunicazioni, gli accordi, ecc., presi con gli enti territoriali competenti;

- procedure per la sorveglianza e il controllo di queste attività. Quando la complessità delle attività lo richieda, il PiMUS dovrà contenere una planimetria in idonea scala in cui sono evidenziate le informazioni sopra riportate.

- verifiche da effettuare sugli elementi del ponteggio prima del montaggio:

- prendendo a riferimento la circolare del Ministero del Lavoro 11 luglio 2000, n. 46, nel Piano si devono riportare le verifiche da effettuare sugli elementi del ponteggio prima del montaggio e i nominativi o le mansioni addette all’esecuzione delle stesse. Riscontro delle verifiche effettuate dovrà essere allegato al piano durante l’esecuzione dell’opera;

- modalità di montaggio/smontaggio/ trasformazione del ponteggio: con indicazioni delle diverse mansioni delle attrezzature e dei controlli da eseguire, queste indicazioni possono essere degli stralci delle informazioni presenti all’interno del libretto di autorizzazione ministeriale, nonché delle ulteriori informazioni tratte da letteratura presenti sul mercato. Nelle modalità di montaggio deve essere riportata la sequenza con cui si metterà in opera il ponteggio. Nel caso in cui il ponteggio non venga completamente ultimato, prima dell’inizio del suo utilizzo, nel PiMUS sono contenute le indicazioni per la segregazione dei punti pericolosi e le modalità per la loro segnalazione per indicare il pericolo generico;

- misure per la gestione delle emergenze che si potrebbero verificare durante il montaggio/smontaggio/ trasformazione del ponteggio

- :nel PiMUS devono essere contenute le procedure per la gestione delle emergenze che si potrebbero verificare in particolar modo durante l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in caso di caduta (recupero della persona rimasta sospesa);

- modalità di uso del ponteggio da parte del personale addetto alla realizzazione dell’opera:

- si devono riportate nel PiMUS le indicazioni per l’uso corretto del ponteggio, in particolare queste modalità devono comprendere:

- nominativo della persona o delle persone responsabili dell’adeguatezza normativa del ponteggio durante la presenza in cantiere e dei controlli  periodici o straordinari (questo/questi nominativi se non conosciuto/i durante la stesura del PiMUS dovranno essere integrati in corso d’opera;

- indicazioni per un uso sicuro del ponteggio. Queste indicazioni potranno essere anche di tipo generico;

- divieti di modifiche o manomissioni del ponteggio e procedura per la modifica in sicurezza dello stesso;

- verifiche e controlli obbligatori da realizzare conformemente a quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 46/2000.

- Come deve essere gestito il PiMUS?

La legge non riporta indicazioni sulla gestione del PiMUS. Di seguito si propone una modalità operativa di gestione dello stesso in collegamento con tutti gli altri documenti.

La metodologia proposta tiene presente l’effettiva realtà di cantiere e, in particolare, il fatto che non sempre l’impresa che utilizzerà il ponteggio è quella che lo monta e lo smonta; il ponteggio viene noleggiato solitamente presso una delle imprese che sempre più spesso si occupano di questa attività. Il ponteggio presente in cantiere viene quindi utilizzato da tutte le imprese pur eseguendo diversi lavori.

- Prima della redazione del PiMUS.

L’appaltatore che ha in carico la fornitura del ponteggio, prima della redazione del PiMUS, deve verificare e valutare i seguenti aspetti:

- l particolari richieste del progetto rispetto al ponteggio (ad esempio, necessità di sovraccarichi, utilizzi particolari oltre a quelli previsti per le attività, cartelloni, reti, cesate, ecc., utilizzo come opera di puntellatura e sostegno durante le operazioni di demolizione, ristrutturazione);

- il progetto, per valutare attentamente la conformazione dell’edificio, l’altezza ecc.;

- indicazioni contenute nel PSC relativamente:

- alle caratteristiche che il ponteggio deve avere per poter eseguire in lavori (mantovane supplementari per la protezione di determinate zone di lavoro, posizione e numero delle scale di accesso e discesa, ecc.); allestimento del cantiere per il montaggio del ponteggio e altri limiti particolari;

- modalità per l’esecuzione delle opere in sicurezza;

- tempistica di esecuzione delle opere;

- il contesto ambientale di dove verrà montato: tipo di terreno di appoggio, spazio necessario, presenza di traffico veicolare, presenza di opere elettrica aeree, ecc.

La raccolta di queste informazione e l’esecuzione di verifiche e sopralluoghi è fondamentale per non avere problemi successivamente; se il ponteggio viene fornito e montato dall’appaltatore o comunque è fornito dallo stesso e montato da altri, queste informazioni dovranno essere dallo stesso elaborate o altrimenti fornite dall’appaltatore all’impresa che andrà a montare il ponteggio. Una volta elaborate le informazioni occorre scegliere il ponteggio migliore per l’esecuzione dei lavori, o quanto meno vedere in che modo è possibile utilizzare al meglio quello che già si ha in dotazione.

In questo tipo di valutazione un aspetto da non dimenticare è l’economicità e la praticità dell’intervento; spesso, infatti, per utilizzare ponteggi di proprietà si fanno degli aggiustamenti che portano via tempo ed energie a chi li monta non riuscendo a garantire la sicurezza dei lavoratori.

Questo, ad esempio, succede quando per seguire geometrie strane dell’edificio si utilizzano ponteggi a telai prefabbricati al posto di quelli a tubi e giunti o di quelli, cosiddetti multidirezionali (detti anche a montanti e correnti prefabbricati). Nel caso in cui il ponteggio scelto sia alto più di 20 m o non sia possibile rispettare quanto riportato nella relazione di calcolo o negli schemi tipo del libretto di autorizzazione ministeriali, o si utilizzino in modo promiscuo elementi di ponteggi diversi, occorre far progettare il ponteggio da un ingegnere o un architetto abilitato alla libera professione (art. 32, D.P.R. n. 164/1956).

REDAZIONE DEL PIMUS

Il PiMUS viene redatto secondo

lo schema riportato al precedente paragrafo

“Quali devono essere i contenuti

del PiMUS”.

Prima dimontare

il ponteggio

Il PiMUS, assieme all’ulteriore

documentazione del ponteggio, è

messo a disposizione del Coordinatore

della sicurzza in fase di esecuzione

(CSE), se presente, per permettergli

la valutazione e per coordinarne l’attuazione.

Il Piano è messo a disposizione

degli addetti al montaggio; in particolare

modo il PiMUS viene utilizzato

dal preposto al montaggio per la

sua realizzazione in sicurezza.

Prima del montaggio di ponteggi

estesi, o in situazioni non routinarie,

sarebbe opportuno che il datore eseguisse

con gli addetti al montaggio

una riunione di coordinamento.

Nel caso di nuove costruzioni, dove

il ponteggio viene montato progressivamente

durante la prosecuzione

dell’opera, eventuali valutazioni

del CSE sul PiMUS saranno fatte in

corso di realizzazione.

Durante ilmontaggio

Il personale addetto al montaggio

deve seguire quanto indicato nel Pi-

MUS; eventuali modifiche importanti

che si rendessero necessarie rispetto

al documento devono essere attentamente

valutate da parte del preposto

al montaggio e segnalate al datore

di lavoro e al CSE.

Il PiMUS dovrà essere sempre aggiornato

alla realtà del ponteggio

montato in cantiere.

Durante l’uso

Gli addetti che utilizzeranno il

ponteggio dovranno seguire le indicazioni

del PiMUS.

Nel caso in cui l’impresa che utilizzerà

il ponteggio sia diversa da

quella che lo ha montato, il montatore

del ponteggio dovrà trasmettere

il PiMUS all’impresa utilizzatrice

che lo sottoscriverà per accettazione.

Stessa cosa si dovrà fare ogni

volta che l’impresa che ha in carico

il ponteggio lo metterà a disposizione

di altre imprese o lavoratori autonomi.

L’utilizzo in sicurezza del ponteggio

è normato anche da quanto presente

all’interno del PSC e dei POS

delle imprese esecutrici delle opere.

Il Piano dovrà essere sempre aggiornato,

a cura dell’impresa che ha

la responsabilità del ponteggio.

Trasformazione

in corso d’opera

Devono essere realizzate da personale

competente seguendo le prescrizioni

del PiMUS.

Prima dello smontaggio

Verificare il PiMUS come in fase

di montaggio.

Smontaggio

Lo smontaggio del ponteggio deve

avvenire conformemente a quanto

previsto nel PiMUS.

Quale è il rapporto

tra il PiMUS e il POS?

Il POS è il documento di valutazione

dei rischi dell’impresa per lo

specifico cantiere, pertanto deve essere

elaborato da ogni singola impresa

esecutrice nel rispetto dei contenuti

minimi previsti dall’art. 6, D.P.R.

n. 222/2003.

Al suo interno, il POS deve contenere

la valutazione dei rischi di tutte le

attività.

Nel caso in cui, tra le attività di

lavoro dell’impresa esecutrice c’è anche

quella del montaggio, uso e

smontaggio di ponteggi, le stesse devono

essere valutate all’interno del

POS e per ogni rischio si devono

individuare le misure di prevenzione

e protezione e le opportune procedure

operative per la tutela della sicurezza.

Il PiMUS non è un piano di analisi

e di valutazione dei rischi ma un

piano operativo e, quindi, in sostanza

è la principale misura di sicurezza

per permettere il montaggio, uso e

smontaggio del ponteggio in sicurezza.

Non è quindi necessario che ogni

impresa che opera con il ponteggio

abbia il suo PiMUS ma è sufficiente

un unico PiMUS; ovviamente se in

un cantiere sono presenti due ponteggi

gestiti da due imprese diverse occorreranno

due Piani diversi.

Tutte le imprese esecutrici e/o i

lavoratori autonomi che opereranno

sul ponteggio sono tenuti a sottoscrivere

e ad attuare il PiMUS relativo

allo stesso.